общество с ограниченной ответственностью

«ЭМС МАРКЕТ»

ОКПД2 29.31.22.190  			  	                	                             ОКС 43.040.10

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ЭМС МАРКЕТ»

_____              ___ Гусляков И.В.

«       »                              2024 г.

СТАНЦИИ ЗАРЯДНЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ

ТОРГОВОЙ МАРКИ ЭМС

Технические условия

ТУ 29.31.22-001-53314253-2024

(Введены впервые)

Дата введения в действие

«       »                              2024 г.

РАЗРАБОТАНО:

ООО «ЭМС МАРКЕТ»

Москва

2024 г.

Содержание

|  | Введение…………………………………………...……………………............. | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Технические требования…………………………………………...…………... | 4 |
| 2 | Требования безопасности ……………………………………………………... | 9 |
| 3 | Требования защиты окружающей среды ……………..…………………....... | 12 |
| 4 | Правила приёмки…………………………………………...…………............... | 13 |
| 5 | Методы контроля...…………………………………………...………………… | 15 |
| 6 | Транспортирование и хранение…………………………………………...…... | 17 |
| 7 | Указания по эксплуатации...…………………………………………………… | 18 |
| 8 | Гарантии изготовителя…………………………………………...…………...... | 19 |
|  | Приложение А…………………………………………………………………... | 20 |
|  | Лист регистрации изменений…………………………………………...…...… | 24 |

введение

Настоящие технические условия распространяются на станции зарядные для электромобилей торговой марки ЭМС (далее по тексту – станции, оборудование, изделия), предназначенные для зарядки электромобилей и подзаряжаемых гибридов переменным током.

Станции выпускаются следующих моделей:

- ЭМС-АС-3,5

- ЭМС-АС-7

- ЭМС-АС-7kw;

- ЭМС-АС-11

- ЭМС-АС-22

- ЭМС-АС-44

- ЭМС-DC-20

- ЭМС-DC-30

- ЭМС-DC-40

- ЭМС-DC-60

- ЭМС-DC-80

- ЭМС-DC-100

- ЭМС-DC-120

- ЭМС-DC-140

- ЭМС-DC-160

- ЭМС-DC-180

Станции выпускаются в модификации с розеткой стандарта Type 2 и GB/T.

Станции предназначены для монтажа в хорошо проветриваемых помещениях.

Пример обозначения в других документах и (или) при заказе:

«Станция зарядная для электромобилей ЭМС-АС-7kw ТУ 29.31.22-001-53314253-2024».

Настоящие технические условия разработаны в соответствии с ГОСТ 2.114.

Перечень нормативных документов, на которые даны ссылки в настоящих технических условиях, приведен в Приложении А.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

  - Общие требования

    - Станции должны соответствовать требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники», ГОСТ Р МЭК 61851-1, настоящих технических условий и изготавливаться по рабочим чертежам и конструкторской документации, утвержденной в установленном порядке.

    - Основные характеристики изделий должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Входные: |  |
| Тип напряжения | 3 фазы/1фаза |
| Входное напряжение | 400 В/220В |
| Частота питания | 50 Гц |
| Входной ток (не более) | 300 А |
| Подключение | 3Р + N + PE/1P+N+PE |
| Защита | IP54 |
| Диапазон рабочих температур | -40…+60 °C |
| Защита от токов утечек (AC-30mA, DC-5mA) | + |
| Защита от перегрева (внутренний датчик температуры и влажности) | В зависимости от комплектации |
| Встроенный АС счетчик | В зависимости от комплектации |
| Защита от пропадания напряжения по фазам | + |
| Защита от повышенных и пониженных значений напряжения и тока | + |
| Замок фиксации пистолета | В зависимости от комплектации |
| Интерфейсы: |  |
| RS485 подключение внешних счетчиков для балансировки нагрузки | + |
| Ethernet | В зависимости от комплектации |
| Bluetooth | В зависимости от комплектации |
| Wi-Fi | В зависимости от комплектации |
| RFID | + |
| Proximity (бесконтактное управление) | В зависимости от комплектации |
| Функционал: |  |
| Комплектация кабельными сборками по выбору, TYPE2, TYPE1, CCS1, CCS2, TESLA, GB/T, CHAdeMO | + |
| Мощность в зависимости от интерфейса и типа выходного тока (AC/DC) | 3,5кВт, 7кВт, 11кВт, 22кВт, 44кВт 20 кВт, 30 кВт, 40 кВт, 60 кВт, 80 кВт, 100 кВт, 120 кВт, 140 кВт, 160 кВт, 180 кВт |
| Автоматический контроль параметров безопасности и расширенная внутренняя диагностика | + |
| Управление режимами и режимами отложенной зарядки | + |
| Мобильное приложение с подключением по Bluetooth | В зависимости от комплектации |
| Мастер-карта RFID для авторизации и доступа к настройкам в комплекте | + |
| Внешнее исполнение: |  |
| Размеры без кабелей В х Ш х Г | От 240*100*55 мм до 1000*1300*2120 мм |
| Скрытое расположение крепежных элементов | + |
| Вес | От 1 кг до 1 500 кг зависимости от комплектации и типа зарядной станции |

    - Внешний вид, цвет и качество поверхностей изделия и его составных частей должны соответствовать требованиям конструкторской документации, рабочим чертежам и спецификации, согласованной с заказчиком.

  - Требования к конструкции

    - Конструкция изделий должна быть технологичной, надежной в течение предусмотренного технической документацией срока службы, обеспечивать безопасность при изготовлении, монтаже и эксплуатации, предусматривать возможность осмотра, очистки и ремонта.

    - Все детали, сборочные единицы должны быть изготовлены в полном соответствии с требованиями стандартов, технических условий, конструкторской и технологической документации на конкретное изделие, утвержденной в установленном порядке.

    - Механическая обработка деталей должна выполняться по размерам, предельным отклонениям и с шероховатостью поверхности, указанными в чертежах.

    - На поверхности изделий не должно быть дефектов (царапин, задиров, вмятин и других механических повреждений, снижающих прочность и долговечность деталей).

    - Поверхности металлических деталей перед окраской должны быть очищены от ржавчины, окалины и масла.

    - Защитно-декоративные и лакокрасочные покрытия должны обеспечивать сохранность поверхностей и коррозионную стойкость деталей и сборочных единиц при хранении и эксплуатации.

    - Группы условий эксплуатации лакокрасочных покрытий – по ГОСТ 9.104. Подготовка металлических поверхностей перед окрашиванием – по ГОСТ 9.402.

    - Сварные соединения должны выполняться по чертежам сварных единиц, конструктивные элементы швов при ручной электродуговой сварке должны соответствовать требованиям ГОСТ 5264 и ГОСТ 11534.

    - Сварные швы должны быть равномерной толщины, без перекосов, зачищены от окалины, брызг и должны иметь плавный переход к основному металлу, не должны иметь трещин, прожогов, не заделанных кратеров и шлаковых включений.

    - Изделия должны функционировать с заданным качеством и не должны создавать недопустимых электромагнитных помех другим электротехническим средствам и биологическим объектам.

    - Требования к электромагнитной совместимости – по ГОСТ 30804.6.3, ГОСТ 30804.6.1.

    - Изделия должны надежно функционировать и не давать ложных срабатываний.

    - Конструкцией оборудования должна обеспечиваться безопасность в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.019, ГОСТ Р МЭК 61851-1.

    - Конструкция оборудования должна обеспечивать устойчивость к тепловым и электродинамическим нагрузкам, возникающим при токах короткого замыкания, но не более установленных номинальных значений.

    - В электрооборудовании должна быть предусмотрена защита от короткого замыкания. Все проводники должны быть защищены от коротких замыканий, за исключением нейтрального или защитного провода.

    - Изделия должны соответствовать требованиям эргономики по ГОСТ 12.2.049.

    - Требования к вводам, переносным розеткам, вилкам и штепсельным розеткам транспортных средств, к зарядному кабелю – по ГОСТ Р МЭК 61851-1.

    - Временные отступления непринципиального характера от конструкторской документации – замена марок материалов, изменения конструктивного порядка, не уменьшающие прочности и устойчивости, не влияющие на взаимозаменяемость сборочных единиц и деталей, не ухудшающие производительности и товарного вида изделия, допускаются в каждом отдельном случае по письменному разрешению руководителя или главного инженера предприятия-изготовителя.

    - Все отступления от конструкторской документации при изготовлении опытного образца допускаются только по согласованию с разработчиком конструкторской документации.

    - Изменения в конструкторскую документацию, предлагаемые в целях улучшения конструкций, повышения эксплуатационных качеств, упрощения технологии изготовления, уменьшения массы, стоимости и т.д., если это влечет за собой принципиальное изменение конструкции или характеристик (параметров), могут вноситься только по согласованию с держателем подлинника документа.

    - Модернизация, модификация и совершенствование изделий должны выполняться в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

  - Требования надежности

    - Изделия должны отвечать требованиям по надежности в соответствии с ГОСТ 27.003.

    - Прочность и долговечность изделий должны обеспечиваться их конструктивным исполнением и характеристиками применяемых материалов.

    - Срок эксплуатации – 3 года со дня ввода в эксплуатацию, при условии предварительного хранения не более 18 месяцев со дня изготовления, но не более 5000 часов работы в режиме заряда автомобиля.

    - Конструкция изделий должна быть ремонтопригодной и обеспечивать доступность осмотра и проверки мест крепления соединений, замену неисправных устройств (оборудования) без общего демонтажа, взаимозаменяемость оборудования и устройств однотипного назначения.

  - Требования к материалам и покупным изделиям

    - Все материалы и комплектующие изделия, предназначенные для изготовления оборудования, должны соответствовать нормативным документам, утвержденным в установленном порядке, и иметь сертификаты фирм-производителей.

    - При отсутствии сертификатов или при недостаточном количестве необходимых данных в них материал может быть использован для производства изделий после проведения дополнительных испытаний, необходимых для установления соответствия материала требованиям конструкторской документации.

    - Допускается замена материалов и комплектующих изделий, указанных в конструкторской документации, материалами и комплектующими других марок, свойства которых не ухудшают качество продукции.

    - Перед использованием все материалы, составные части и комплектующие изделия должны пройти входной контроль в соответствии с порядком, установленным на предприятии-изготовителе и ГОСТ 24297.

    - Транспортирование и хранение материалов, составных частей и комплектующих изделий должно проводиться по ГОСТ 12.3.020 в условиях, обеспечивающих сохранность от повреждений, а также исключающих возможность подмены.

  - Комплектность

    - Комплектность поставки оборудования представлена в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Станция зарядная для электромобилей торговой марки ЭМС | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации | 1 экз. |
| Паспорт | 1 экз. |

    - Эксплуатационные документы на изделия должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ Р 2.601 и ГОСТ Р 2.610.

  - Маркировка

    - Изделия должны иметь маркировку в соответствии с требованиями ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ГОСТ 18620.

    - Маркировка наносится на бирку или идентификационную табличку по ГОСТ 12971.

    - Маркировка изделия должна содержать:

- наименование предприятия-изготовителя и товарный знак;

- наименование и модель изделия;

- заводской порядковый номер;

- дату изготовления (месяц, год);

- единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза (ЕАС);

- обозначение настоящих технических условий.

Маркировка выполняется на русском языке, а при поставке на экспорт на русском и на языке заказчика, оговоренном в контракте (документе его заменяющим) на поставку оборудования.

    - Транспортная маркировка – по ГОСТ 14192 с нанесением манипуляционных знаков: «Хрупкое. Осторожно», «Верх».

    - При отгрузке продукции в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности маркировка должна производиться в соответствии с предстоящими условиями эксплуатации и ГОСТ 15846.

  - Упаковка

    - Упаковочные материалы должны обеспечивать сохранность станции при транспортировании и хранении, удовлетворять требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки» ТР ТС 005/2011 и иметь соответствующую документацию, подтверждающую их качество.

    - Каждая изготовленная станция и ее съёмные элементы упаковываются в соответствии с ГОСТ 23216, ГОСТ 23088 (категория КУ-2).

    - В качестве тары могут быть использованы ящики по ГОСТ 22638 и ГОСТ 16511.

    - Перед упаковкой наиболее ответственные части должны быть обернуты упаковочной бумагой по ГОСТ 8273 или полиэтиленовой пленкой по ГОСТ 10354.

    - В каждый ящик вкладывается упаковочный лист, эксплуатационные и товаросопроводительные документы, помещенные в пакет из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354.

    - Допускается использовать другие виды упаковки, обеспечивающие сохранность изделия при транспортировании и хранении.

    - При отгрузке продукции в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности упаковка должны производиться в соответствии предстоящими условиями эксплуатации и ГОСТ 15846.

- Требования безопасности

  - Изделия должны соответствовать требованиям безопасности по ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 61851-1.

  - При производстве и эксплуатации оборудования должны выполняться положения по безопасному ведению работ, «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», а также должно быть обеспечено соблюдение природоохранных норм и требований.

  - Работающий на оборудовании и обслуживающий его персонал должен в совершенстве знать конструкцию и предназначение оборудования и всех его узлов.

Запрещается эксплуатация оборудования лицами младше 18 лет и неквалифицированным персоналом, не изучившим инструкцию по эксплуатации и не прошедшим стажировку.

  - Любые работы по монтажу, подключению и обслуживанию станций следует производить только при отключенном напряжении.

  - Производственные помещения должны быть оборудованы приточно-вытяжной и механической вентиляцией по ГОСТ 12.4.021.

  - Контроль за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны должен осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005, СанПиН 1.2.3685-21 и проводиться по методическим указаниям, утвержденным органами здравоохранения.

  - Параметры микроклимата в помещениях регламентируется в соответствии с ГОСТ 12.1.005 и СанПиН 1.2.3685-21.

  - Лица, занятые на производстве оборудования, должны проходить при приеме на работу и периодически медицинский осмотр и должны быть обеспечены спецодеждой в соответствии с ГОСТ 12.4.064. Спецодежда должна надежно защищать их от факторов производственной среды. Средства индивидуальной защиты работающих должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.034.

  - Комплекс мероприятий по пожарной профилактике должен отвечать требованиям, предъявляемым к производственным помещениям. При возникновении пожара тушить всеми средствами пожаротушения: тонкораспыленной водой, песком и др.

  - Требования к мерам защиты от поражения электрическим током регламентируются ГОСТ 12.1.019, ГОСТ 12.1.030, ГОСТ 12.1.038, «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ). Контроль за состоянием электрооборудования и его безопасной эксплуатацией должен проводиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей», ГОСТ 12.1.035.

  - Освещенность на рабочих местах должна соответствовать требованиям СП 52.13330.2016, ГОСТ Р 55710.

  - Уровни шума и вибрации на рабочих местах не должны превышать норм, установленных ГОСТ 12.1.003 и ГОСТ 12.1.012. При уровнях звука выше допустимых на 5 дБ работники должны быть снабжены средствами индивидуальной защиты

  - При входе в производственные помещения должны быть вывешены предупредительные надписи и знаки безопасности по ГОСТ 12.4.026.

- Требования охраны к окружающей среды

  - Охрана окружающей среды – по ГОСТ Р 59053, ГОСТ 17.2.3.01, ГОСТ Р 59061.

  - Выбросы вредных веществ в атмосферу – по ГОСТ Р 58577.

  - В процессе производства оборудования сточных вод не образуется, отходами производства почва не загрязняется.

  - Отходы производства утилизируются в соответствии с порядком накопления, обезвреживания и захоронения промышленных отходов согласно Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № М 52-ФЗ от 30.03.1999, ст. 22 и СанПиН 2.1.3684-21.

  - Допускается утилизацию отходов осуществлять на договорной основе с фирмой, имеющей соответствующую лицензию.

- Правила приёмки

  - Правила приёмки – по ГОСТ 21552 и ГОСТ 25360.

  - Приемка станций осуществляется партиями. За партию принимают количество станций одной модели, оформленных одним документом о качестве по ГОСТ 16504, ГОСТ 15.309.

  - Комплектующие изделия, сырье, материалы, полуфабрикаты для изготовления изделий должны быть:

- приняты ОТК предприятия-изготовителя и иметь документ, удостоверяющий их качество;

- проверены входным контролем по ГОСТ 24297 на соответствие качества требованиям, установленным в стандартах, технических условиях и договорах.

  - При приемо-сдаточных испытаниях следует проводить сплошной контроль элементов покрытий, маркировки, упаковки, наличия полного комплекта документации и выборочный контроль (0,5% элементов оборудования, но не менее 3 шт. от партии каждого вида изделий) на соответствие рабочим чертежам.

Результаты проверки распространяются на всю партию.

  - Периодические испытания следует проводить не менее чем на шести изделиях каждого типа, прошедших приемо-сдаточные испытания, не реже одного раза в 3 года на соответствие всем контролируемым параметрам (внешний вид, маркировка, упаковка, комплектность, наличие требуемой документации, соответствие рабочим чертежам, требованиям безопасности).

Если при проведении периодических испытаний будет установлено несоответствие требованиям настоящих технических условий, результаты испытаний считаются неудовлетворительными, приемка и отгрузка принятых изделий приостанавливается и должны быть проведены повторные испытания на удвоенном количестве образцов.

Решение о возобновлении приемки, отгрузки или выпуска оборудования принимает генеральный директор предприятия.

  - Типовым испытаниям подвергают изделия, в конструкцию или в технологический процесс изготовления которых внесены изменения, а также изделия новых исполнений и модификаций.

Программу и объем испытаний устанавливают в зависимости от характера внесенных изменений.

  - Испытания на надежность.

4.7.1 Подтверждение значений показателей надежности должно осуществляться в соответствии с ГОСТ Р 27.403 и РД 50-690:

- контрольными испытаниями на безотказность по подтверждению величины средней наработки на отказ один раз в три года, до очередных периодических испытаний;

- контрольными испытаниями на долговечность по результатам всего периода эксплуатации до списания.

4.7.2 Проверка среднего срока службы должна производиться путем сбора информации от потребителей и рассчитываться по формуле:

Ср.с.сл. = Вкр×(N+1),

где: 	Вкр – время между капитальными ремонтами, лет;

N – количество капитальных ремонтов.

- Методы контроля

  - Условия осуществления контроля должны соответствовать нормальным климатическим по ГОСТ 15150:

- температура воздуха: от 15 С до 35 С;

- относительная влажность: от 45 до 80%;

- атмосферное давление: от 84 до 106 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.)

  - Работы по подготовке и проведению испытаний должны выполняться с соблюдением требований ГОСТ 12.3.019 и стандартов на соответствующие методы испытаний.

  - Испытания осуществляют по ГОСТ 21552 по программе производственного контроля изготовителя, утвержденной в установленном порядке.

  - Линейные (габаритные) размеры станций и их элементов измеряют универсальным мерительным инструментом по ГОСТ 7502, ГОСТ 427 и ГОСТ 166  или другими пригодными инструментами, обеспечивающими необходимую точность измерения.

  - Контроль качества поверхностей на отсутствие закатов, расслоений, грубых рисок, трещин, снижающих качество и ухудшающих товарный вид, должен проводиться путем визуального осмотра.

  - Обязательному визуальному контролю и измерению подлежат все сварные швы в соответствии с ГОСТ 3242 для выявления дефектов, выходящих на поверхность шва и не допустимых в соответствии с требованиями настоящих технических условий.

  - Проверку лакокрасочных покрытий проводят по ГОСТ 9.407.

  - Масса изделия и его составных частей определяется взвешиванием на весах по ГОСТ Р 53228.

  - Функциональные испытания  оборудования  проводят по программе (методике), утверждённой предприятием-изготовителем.

  - Электромагнитную совместимость проверяют по ГОСТ 30804.6.1, ГОСТ 30804.6.3.

  - Определение степени защиты – по ГОСТ 14254.

  - Проверка на устойчивость к воздействию климатических и механических факторов – по ГОСТ 16962.1 и ГОСТ 16962.2.

  - Проверку установленного срока службы проводят на основании анализа данных эксплуатационных наблюдений.

  - Проверка комплектности, маркировки и упаковки должна производиться визуальным осмотром.

  - Допускается применение других действующих методов и методик испытаний, утвержденных в установленном порядке

- Транспортирование и хранение

  - Требования к транспортированию – по ГОСТ 23216.

  - Станции транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

  - Условия транспортирования станций в упаковке предприятия изготовителя должны соответствовать условиям 6 по ГОСТ 15150.

  - Станции должны храниться в сухих закрытых помещениях, согласно условиям хранения 3 по ГОСТ 15150.

  - Воздух помещений не должен содержать пыли, а также агрессивных паров и газов, вызывающих коррозию.

- УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

  - Эксплуатация изделий должна проводиться в строгом соответствии с правилами, изложенными в руководстве по эксплуатации.

- гарантии изготовителя

  - Предприятие-изготовитель гарантирует качественную работу оборудования при соблюдении потребителем всех условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

  - Гарантийный срок эксплуатации – 3 года со дня ввода в эксплуатацию, при условии предварительного хранения не более 18 месяцев со дня изготовления, но не более 5000 часов работы в режиме заряда автомобиля.

  - Вышедшие из строя в течение гарантийного срока эксплуатации по вине завода-изготовителя составные части устройства и системы подлежат замене или ремонту. Работа по монтажу/демонтажу компонентов производится силами монтажной организации (организации, осуществляющей монтаж и комплексное обслуживание).

  - Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:

- по истечении гарантийного срока эксплуатации;

- при нарушении правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения;

- при наличии механических повреждений наружных деталей зарядного устройства после момента продажи, включая воздействие огня, аварии, попадания внутрь агрессивных жидкостей и воды, небрежного обращения;

- при наличии повреждений в результате неправильной настройки или регулировки;

- при замене составных устройств станции на устройства, не рекомендованные производителем;

- если отсутствуют заполненные должным образом свидетельство установки или гарантийный талон.

  - Ремонт и обслуживание зарядной станции с истекшим гарантийным сроком осуществляется за счет средств потребителя по отдельным договорам между поставщиком/установщиком и потребителем.

  - Рекомендуем требовать заполнения свидетельства установки и гарантийного талона работником, производившим монтаж устройства, т.к. эти документы могут понадобиться при обращении в службу поддержки.

Приложение А

(справочное)

Перечень документов, на которые даны ссылки в технических условиях

| Обозначение документа | Наименование документа |
| --- | --- |
| ГОСТ 2.114-2016 | Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Технические условия |
| ГОСТ 9.104-2018 | Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покрытия лакокрасочные. Группы условий эксплуатации (с Поправкой) |
| ГОСТ 9.402-2004 | Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию |
| ГОСТ 9.407-2015 | Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покрытия лакокрасочные. Метод оценки внешнего вида (с Поправкой) |
| ГОСТ 12.1.003-2014 | Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Шум. Общие требования безопасности (Переиздание) |
| ГОСТ 12.1.005-88 | - Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (с Изменением N 1) |
| ГОСТ 12.1.012-2004 | - Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Вибрационная безопасность. Общие требования |
| ГОСТ 12.1.019-2017 | Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты (с Поправкой) |
| ГОСТ 12.1.030-81 | Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление (с Изменением N 1) |
| ГОСТ 12.1.035-81 | Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Оборудование для дуговой и контактной электросварки. Допустимые уровни шума и методы измерений |
| ГОСТ 12.1.038-82 | - Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов (с Изменением N 1). |
| ГОСТ 12.2.049-80 | - Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Оборудование производственное. Общие эргономические требования |
| ГОСТ 12.3.019-80 | - Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Испытания и измерения электрические. Общие требования безопасности (с Изменением N 1) |
| ГОСТ 12.3.020-80 | - Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности (с Изменением N 1) |
| ГОСТ 12.4.021-75 | Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы вентиляционные. Общие требования (с Изменением N 1) |
| ГОСТ 12.4.026-2015 | Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний (с Поправками, с Изменением N 1) |
| ГОСТ 12.4.034-2017 | Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Классификация и маркировка |
| ГОСТ 12.4.064-84 | Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Костюмы изолирующие. Общие технические требования и методы испытаний |
| ГОСТ 15.309-98 | Система разработки и постановки продукции на производство (СРПП). Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения |
| ГОСТ 17.2.3.01-86 | Охрана природы (ССОП). Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов |
| ГОСТ 27.003-2016 | Надежность в технике (ССНТ). Состав и общие правила задания требований по надежности (с Поправкой) |
| - ГОСТ 166-89 | Штангенциркули. Технические условия (с Изменениями N 1, 2) |
| - ГОСТ 427-75 | Линейки измерительные металлические. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3) |
| - ГОСТ 3242-79 | Соединения сварные. Методы контроля качества |
| - ГОСТ 5264-80 | - Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры (с Изменением N 1) |
| - ГОСТ 7502-98 | Рулетки измерительные металлические. Технические условия |
| - ГОСТ 8273-75 | Бумага оберточная. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3) |
| - ГОСТ 10354-82 | Пленка полиэтиленовая. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) |
| - ГОСТ 11534-75 | - Ручная дуговая сварка. Соединения сварные под острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры (с Изменением N 1) |
| - ГОСТ 12971-67 | - Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры (с Изменениями N 1, 2) |
| - ГОСТ 14192-96 | - Маркировка грузов (с Изменениями N 1, 2, 3) |
| - ГОСТ 14254-2015 | - Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP) (Издание с Поправкой) |
| - ГОСТ 15150-69 | - Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) |
| - ГОСТ 15846-2002 | - Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение |
| - ГОСТ 16504-81 | - Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения (с Изменением N 1) |
| - ГОСТ 16511-86 | - Ящики деревянные для продукции электротехнической промышленности. Технические условия (с Изменением N 1) |
| - ГОСТ 16962.1-89 | - Изделия электротехнические. Методы испытаний на устойчивость к климатическим внешним воздействующим факторам (с Изменением N 1) |
| - ГОСТ 16962.2-90 | - Изделия электротехнические. Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам (с Изменением N 1) |
| - ГОСТ 18620-86 | - Изделия электротехнические. Маркировка (с Изменением N 1, с Поправкой) |
| - ГОСТ 21552-84 | - Средства вычислительной техники. Общие технические требования, приемка, методы испытаний, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение (с Изменениями N 1, 2, 3) |
| - ГОСТ 22638-89 | - Ящики дощатые из листовых древесных материалов для изделий электронной техники. Технические условия |
| - ГОСТ 23088-80 | - Изделия электронной техники. Требования к упаковке, транспортированию и методы испытаний (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, с Поправкой) |
| - ГОСТ 23216-78 | - Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний (с Изменениями N 1, 2, 3) |
| - ГОСТ 24297-2013 | - Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля (с Поправкой) |
| - ГОСТ 25360-82 | - Изделия электронной техники. Правила приемки |
| - ГОСТ 30804.6.1-2013 | - Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением. Требования и методы испытаний (Издание с Поправкой) |
| - ГОСТ 30804.6.3-2013 | - Совместимость технических средств электромагнитная. Электромагнитные помехи от технических средств, применяемых в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением. Нормы и методы испытаний (Переиздание) |
| ГОСТ Р 2.601-2019 | Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы (Переиздание) |
| ГОСТ Р 2.610-2019 | Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Правила выполнения эксплуатационных документтов (Переиздание) |
| ГОСТ Р 27.403-2009 | Надежность в технике (ССНТ). Планы испытаний для контроля вероятности безотказной работы |
| - ГОСТ Р 53228-2008 | - Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания (с Изменением N 1) |
| - ГОСТ Р 55710-2013 | - Освещение рабочих мест внутри зданий. Нормы и методы измерений |
| - ГОСТ Р 58577-2019 | - Правила установления нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ проектируемыми и действующими хозяйствующими субъектами и методы определения этих нормативов |
| - ГОСТ Р 59053-2020 | - Охрана окружающей среды. Охрана и рациональное использование вод. Термины и определения |
| - ГОСТ Р 59061-2020 | - Охрана окружающей среды. Загрязнение атмосферного воздуха. Термины и определения |
| - ГОСТ Р МЭК 61851-1-2013 | - Система токопроводящей зарядки электромобилей. Часть 1. Общие требования |
| - РД 50-690-89 | - Методические указания. Надежность в технике. Методы оценки показателей надежности по экспериментальным данным |
| - СанПиН 1.2.3685-21 | - Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания |
| - СанПиН 2.1.3684-21 | - Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий |
| - СП 52.13330.2016 | - Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95* (с Изменением N 1) |
| - ПУЭ | - Правила устройства электроустановок |
| - ТР ЕАЭС 037/2016 | - Технический регламент Евразийского экономического союза «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» |
| - ТР ТС 004/2011 | - Технический регламент Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (с изменениями на 10 июня 2022 года) |
| - ТР ТС 005/2011 | - Технический регламент Таможенного союза «О безопасности упаковки» (с изменениями на 18 октября 2016 года) |
| - ТР ТС 020/2011 | - Технический регламент Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (с изменениями на 10 июня 2022 года) |

Лист регистрации изменений

| Номера листов (страниц) |  |  |  |  | Всего листов (стран.) в докум. | № документа | - Входящий № сопроводительного докум. и дата | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | изменённых | заменённых | новых | аннулирован- ных |  |  |  |  |  |